中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

国环评证甲字第        3301  号

水保资证甲字第         83   号

工程设计综合甲级 A152000318号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

国环评证甲字第        3301  号

水保资证甲字第         83   号                      GHIDRIHB2012

工程设计综合甲级 A152000318号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

国环评证甲字第        3301  号

水保资证甲字第         83   号                      GHIDRIHB2012

工程设计综合甲级 A152000318号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

国环评证甲字第        3301  号

水保资证甲字第         83   号                      GHIDRIHB2012

工程设计综合甲级 A152000318号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

水保资证甲字第   83   号

工程设计甲级第240002-sj号

云南天然气支线管道工程芒市支线

环境影响报告书

（简本）

中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院

HYDROCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION

2012年12月   贵州  贵阳

# 目   录

目   录	I

1 建设项目概况	3

1.1工程建设必要性	3

1.2建设项目基本情况	4

1.3 工程天然气来源及工程特性	4

1.4 项目组成及布置	6

1.5项目与产业政策、规划相符性及选址选线合理性	7

2 建设项目周围环境现状	9

2.1建设项目所在地环境现状	9

2.2建设项目环境影响评价范围	11

2.3建设项目环境影响评价标准	11

2.4环境保护目标	14

3建设项目环境影响预测	18

3.1对地表水环境的影响	18

3.2对地下水环境的影响	18

3.3对环境空气的影响	18

3.4对声环境的影响	18

3.5对生态环境的影响	19

3.6对社会环境的影响	19

3.7环境风险预测	20

3.8清洁生产和总量控制	20

4建设项目环境保护措施	21

4.1水环境保护措施	21

4.2环境空气保护措施	21

4.3声环境保护措施	21

4.4固体废物保护措施	22

4.5生态环境保护措施	22

4.6环境风险防范措施	22

4.7环境监测与环境管理规划	23

4.8环境保护措施汇总	23

5公众参与	25

5.1公众参与目的	25

5.2公众参与对象	25

5.3公众参与方式	25

5.4公众参与调查	25

5.5公众意见反馈与处理	28

5.6公众参与结论	30

6环评结论	31

6.1综合结论	31

6.2建议	31

# 1 建设项目概况

## 1.1工程建设必要性

（1）天然气能源建设的战略意义

能源是经济社会发展的重要物质基础和动力，是国民经济持续快速发展和人民生活水平不断提高的重要保障。随着经济的快速发展，云南省对能源的需求日益旺盛，云南天然气支线管道工程的建设，是云南省经济发展的需要，是提高人民生活质量的需要。

天然气作为一种优质、高效、清洁的能源，它在能源中的竞争优势逐步确立。芒市支线工程建设，是响应我国“大力开发两种资源，充分利用两种市场”的战略思想，为芒市引进清洁能源，实施能源结构调整、实现能源多样化的需要。

（2）工程对芒市建设发展的重要性

根据开展中的新一轮《芒市城乡总体规划（2011—2030）》及芒市十二五规划纲要，芒市实施对外开放兴市的战略，发挥区位交通优势，抓住机遇，充分利用国际国内两个市场、两种资源，抓住国家深入实施西部大开发战略、把云南建设成为中国面向西南开放重要桥头堡和瑞丽重点开发开放试验区建设等重大机遇，紧紧围绕“国际门户、区域中心、花果之城、咖啡之都”的目标，按照“生态环境立市、城镇经济富市、旅游文化活市、新型工业强市、特色农业稳市、对外开放兴市”的发展思路和“科教人才、产业支撑、绿色品牌、中心城市、项目带动、美好家园”的发展战略，全力打造“一个中心城市、一条经济走廊、四个产业园、七大产业集群”，努力推动全市经济又好又快发展，把芒市建设成为辐射带动全州城镇化、工业化的重要增长城市和面向西南开放重要桥头堡黄金口岸的中心城市。

芒市为德宏州的政治、经济、文化中心和交通、通讯枢纽，也是全州消耗能源最多地区，随着芒市建设快步推进，城市规模不断扩大，对电力、燃气、石油、煤炭等主要能源需求量加大，势必加剧芒市能源供应紧张矛盾。天然气作为一种清洁能源，与煤相比，可减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量69%和氮氧化物排放量55%，可明显改善用气城市大气环境，并有助于减少酸雨形成，缓解地球温室效应，从根本上改善环境质量。本工程建设对促进芒市优化能源结构、实现节能减排目标具有非常重要的意义。

（3）云南中石油昆仑燃气有限公司开拓天然气市场的良好契机

云南中石油昆仑燃气有限公司是中石油昆仑燃气下属的公司。在中石油重视和大力发展终端市场开发的战略引导下，积极介入芒市，保障当地燃气供应，为芒市提供充足的气源，对促进当地经济发展提供强有力的支持。并且下游用气又能够保证中缅天然气管道销售渠道畅通，实现中国石油上下游业务效益最大化，实现天然气的二次增值。

因此，云南天然气支线管道工程芒市支线工程建设是必要的。拟建工程地理位置详见附图1。

## 1.2建设项目基本情况

（1）项目名称：云南天然气支线管道工程芒市支线工程

（2）项目建设地点：云南省德宏州芒市

（3）项目建设单位：云南中石油昆仑燃气有限公司

（4）项目建设性质：天然气管线新建类项目

（5）规模及建设内容：本项目总用地12.07hm2，其中永久占地共计1.47hm2，临时占地共计10.6hm2。设计输气规模为8108Nm3/a，全线管道水平长度约7.5km。管径为DN273，设计压力为10MPa，自中缅天然气干线5#阀室接出，沿途不涉阀室，全线设末站1座（轩岗末站）。沿线穿越县乡道路20次，其中4处需顶混凝土套管通过，其他16处采用开挖加盖板保护的方式通过，穿越河流沟渠8次，穿越现有管道6次，穿越通讯电缆、光缆4次。

（6）建设工期：5个月，即2013年1月～2013年5月，2013年6月开始试运行。

（7）工程总投资：6485万元，其中土建投资约为4430万元。

（8）与中缅天然气干线的关系：中缅天然气管线起于缅甸皎漂市，从云南瑞丽市进入中国，途径贵州到达广西。中缅天然气管线缅甸境内793km，国内段1727km，已于2010年9月同时开工建设，预计2013年完工。本项目属于中缅天然气支线项目，由主线上的5#阀室向西到芒市轩岗乡的轩岗末站。

## 1.3 工程天然气来源及工程特性

云南天然气支线管道工程芒市支线工程主要气源为中缅天然气管道。中缅天然气管线输送的是缅甸西海天然气，经保山、大理、楚雄、昆明、曲靖进入贵州，最终到达广西南宁。中缅天然气管道全长2806km，管径1016mm，设计输量为120×108m3/a。从中缅天然气干管5#阀室向本项目提供气源，该管道输送的天然气主要为缅甸气田产气，气体组分详见表 1.3-1。

表 1.3-1                 中缅天然气管道天然气组分表

| 序号 | 组分名称 | 分子式 | 摩尔含量（mol%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 99.07 |
| 2 | 乙烷 | C2H6 | 0.12 |
| 3 | 丙烷 | C3H8 | 0.03 |
| 4 | 异丁烷 | i-C4H10 | 0.01 |
| 5 | 壬烷以上重烃 | C9H20+ | 0.08 |
| 6 | 水 | H2O | 0.01 |
| 7 | 二氧化碳 | CO2 | 0.50 |
| 8 | 氮 | N2 | 0.18 |
| 合计 |  |  | 100 |

本项目接管位置为中缅天然气干管5#阀室（5#阀室不属于本工程），接管后与中缅天然气管道伴行敷设900m左右后远离中缅输气管线，管道折向西北方向进行，途经遮相农场、轩岗芒广街，穿越县乡道路20次，穿越河流沟渠8次，穿越现有管道6次，穿越通讯电缆、光缆4次，到达芒牙村北1.0km的轩岗末站。管道长7.5km，管径273mm，沿线不设阀室，最后以轩岗末站为中心，向轩岗天然气工业园区供气。供气分输管道不属于本工程建设内容。

云南天然气支线管道工程芒市支线工程主要工程特性见表1.3-2。

表1.3-2           云南天然气支线管道工程芒市支线主要特性表

| 一. 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南天然气支线管道芒市支线工程 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 云南中石油昆仑燃气有限公司 |
| 工程性质 | 新建 |  |  |  |  | 工程等级 |  |  | 小型 |
| 输送 | 天然气 |  |  |  |  | 输送方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 德宏傣族景颇族自治州芒市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属流域 | 伊洛瓦底江水系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方式 | 沟埋敷设、顶管穿越、开挖套护等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | 输气管道 | 设计年输量(亿m3/a) |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 管道设计压力(MPa) |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  | 管道长度(km) |  |  |  | 7.5 |  |  | 其中丘陵坡地6.5km、河谷平地1.0km |
|  |  | 管道直径(mm) |  |  |  | 273 |  |  |  |
|  |  | 阴极保护方案 |  |  |  | - |  |  | 阴极保护采用牺牲阳极保护方案 |
|  |  | 标识桩（个） |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 警示牌（个） |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 警示带（km） |  |  |  | 7.5 |  |  |  |
|  | 站场(个) |  |  |  |  | 1 |  |  | 轩岗末站，设过滤、计量、调压设施 |
|  | 施工便道（km） |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 整修道路，压实拓宽 |
| 穿越工程 | 县乡道路穿越（次） |  |  |  |  | 20 |  |  | 其中穿越芒梁二级公路1次 |
|  | 小型河流穿越（次） |  |  |  |  | 1 |  |  | 轩岗河 |
|  | 沟渠（次） |  |  |  |  | 7 |  |  | 灌溉沟渠 |
|  | 通信电缆、光缆（次） |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 现有地下管道（次） |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 工程总投资 | 6485万元 |  |  |  |  | 土建投资 |  |  | 4430万元 |
| 建设期 | 2013年1月至2013年5月 |  |  |  |  | 总工期（月） |  |  | 5个月 |
| 二、工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 单位 | 面积 | 占地性质 |  |  | 占地类型 |  |
|  |  |  |  |  | 永久 |  | 临时 |  |  |
| 项目组成 |  |  | 挖方 | 填方 | 借方 |  | 弃方 | 水田、梯坪地、坡耕地、林地、交通运输用地、其它土地 |  |
| 管道工程 |  |  | 34233 | 34795 | 4875 |  | 4313 |  |  |
| 穿越施工场地区 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |
| 施工便道 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 站场工程 |  |  | 8492 | 8000 |  |  | 492 |  |  |
| 合计 |  |  | 43905 | 43795 | 4875 |  | 4985 |  |  |
| 三、工程土石方量（单位：万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 挖方 | 填方 | 借方 |  | 弃方 | 1、表土就近各区临放保存，供后期复耕和恢复植被使用。 2、管道回填后将少量余方平摊到施工作业带上，最厚不超过原地面10cm，处置方法可行。不需要设置弃渣场。土石方就地平衡。 |  |
| 管道工程 |  |  | 34233 | 34795 | 4875 |  | 4313 |  |  |
| 穿越施工场地区 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |
| 施工便道 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 站场工程 |  |  | 8492 | 8000 |  |  | 492 |  |  |
| 合计 |  |  | 43905 | 43795 | 4875 |  | 4985 |  |  |
| 四、建筑用沙石料来源及防治责任 |  |  | 建筑用沙、石、土料外购，防治责任由供方负责，在合同中注明，报地方水行政部门备案。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、施工条件 |  |  | 施工用水采用从当地购买用汽车运输到施工场地，或采用自然水源；施工用电利用自备柴油发电机组；施工通讯采用无线通讯。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、施工交通 |  |  | （1）交通现状 管线基本沿芒梁二级路布设，并且沿线分布有县乡道路网，交通便捷，施工运输主要依靠上述道路进行。 （2）施工便道 本工程在沿途部分线路道路依托条件较差，需要整修乡村道路2.0km。 |  |  |  |  |  |  |

## 1.4 项目组成及布置

### 1.4.1 项目组成

云南天然气支线管道工程芒市支线输气管道全长7.5km，起点为5#阀室（不属于本工程），经遮相农场、轩岗芒广街等到达终点德宏傣族景颇族自治州芒市芒牙村北 1.0km 的轩岗末站，工程沿线不设分输阀室，设1座站场即轩岗末站。该项目主要包括7.5km天然气管道工程和轩岗末站站场工程，项目组成详见表1.4-1。

表1.4-1           云南天然气支线管道工程芒市支线工程项目组成表

| 项目组成 |  | 工程概况 |
| --- | --- | --- |
| 管道工程 | 输气管道敷设 | 7.5km |
|  | 标志桩 | 120 |
|  | 警示牌 | 20个 |
| 轩岗末站站场工程 |  | 位于芒市轩岗乡下帮瓦村东，规划占地面积1.4424hm2。 |
| 穿越工程 | 小型河流穿越 | 1次，轩岗河 |
|  | 沟渠穿越 | 7次 |
|  | 二级公路穿越 | 1次，芒梁二级公路 |
|  | 其他乡镇、机耕道 | 19次 |
| 施工道路 | 修整道路 | 2.0km，压实拓宽 |

### 1.4.2 路线方案

管道起于中缅天然气干线5#阀室，出站后管道向东南敷设，依次途经遮相、轩岗芒广街等，终止于德宏傣族景颇族自治州芒市轩岗乡下帮瓦村东的轩岗末站。

（1）线路起点（中缅输气干线5#阀室）－遮相分场西

管道起点为中缅输气干线5#阀室，出阀室后与中缅输气干线伴行敷设900m后远离中缅输气管线，管道折向西北方向进行，直到遮相分场西。

该段长度5.0km，沿线穿越芒梁二级路、115乡道、轩岗-帮丙乡道及沿线部分乡村道路、沟渠。管道沿线为缓丘地，地类主要为林地、水田、梯坪地、坡耕地。

（2）遮相分场西－芒广街

管道从遮相分场西开始，向西北方向穿越小型河流（轩岗河）、轩岗-芒牙乡道及沿线部分乡村道路、沟渠。该段长度1.0km，管道沿线多为谷地，地类主要为水田。

（3）芒广街－轩岗末站

管道从芒广街开始，沿芒梁二级路向西北敷设，沿线穿越部分乡村道路、沟渠，到达轩岗末站，该段长度1.5km，管道沿线多为缓丘地，地类主要为林地、水田、梯坪地。

线路长度共计7.5km。沿线穿越县乡道路20次，穿越河流沟渠8次，穿越现有管道6次，穿越通讯电缆、光缆4次。管道沿线多为缓丘和谷地，地类主要为林地、水田、梯坪地、坡耕地、交通运输用地和其他土地等。

## 1.5项目与产业政策、规划相符性及选址选线合理性

云南天然气支线管道工程芒市支线项目属于国家发改委颁布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，符合产业政策。拟建项目符合国家和云南省相关规划及天然气利用政策。

管线走向及末站选址方案已取得芒市规划局同意。项目路线布设已充分考虑了与沿线城镇发展的规划保持适当距离。

芒市支线及轩岗末站工程评价范围内，无国家级、省级和市级自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需特殊保护目标；管线避开了沿线居民聚集地，不存在大面积工程拆迁。本项目可促进区域经济的可持续发展具有十分明显的环境、社会和经济效益。

云南天然气支线管道工程芒市支线管线路由、场站施工场地最大程度避开了城镇规划区、学校、医院、人口密集区等，沿途居民相对较少；管道工程在严格落实各项生态环境保护和污染治理措施后对环境影响小，满足环境功能区和生态保护的要求，从环保角度看，管道工程路由方案和场站选址合理可行。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地环境现状

（1）地形地貌及环境地质

本工程线路起点为5#阀室（不属于本工程），经遮相农场、轩岗芒广街等到达终点德宏傣族景颇族自治州芒市芒牙村北 1.0km 的轩岗末站，工程沿线不设分输阀室，设1座站场即轩岗末站。沿线地貌多为缓丘区和谷地区，地形起伏相对缓和。

拟建工程区地处云南高原西部，横断山脉的南延部分，山岭呈北东向延伸，与峡谷相间排列，在谷缘及远离河谷的河间地带，四级剥夷面广泛发育，区域地貌受构造控制明显，在万山群岭中镶嵌大小不等、形状各异的山间断陷堆积盆地，地势东北高、西南低，最高海拔2889.1m，最低海拔528m。地形特点是“八分山、二分坝，三山两坝一河”，形成芒市和遮放两个坝子，地形地貌严格受地质构造控制。厂址区域位于潞西（芒市）盆地西边缘，属侵蚀堆积之山间河谷冲积平原地形和湖积台地低丘地形，冲积平原，河网密布，Ⅰ、Ⅱ级阶地较发育，阶面平坦，微向河谷或盆地倾斜，阶面常被冲沟切割；台地低丘开阔且较为平坦，丘间地被一些平缓的谷底所分割，台地开阔且较为平坦，地形标高905－926m左右，相对高差21m，为第三纪时期形成的湖相堆积，后因地壳抬升，支沟谷切割而成。芒市支线东西两侧为河谷冲积形成的宽缓冲沟，场地总体地形北高南低，中间高两侧低的地貌。拟建工程区总体上属山地和平坝区。根据地质调查，厂址场地内及周围无其他不良地质作用。

根据区域地质资料，据区测资料，轩岗末站位于风吹坡背斜近核部地段，邻近寒武系地层露头可见砂岩层产状。场地内寒武系地层被第四系和上第三系地层覆盖，无法实测或经钻孔揭示地层标高换算岩层产状，故剖面图岩层产状以水平状示之。厂址场地西侧沿芒牙河、场地南端沿轩岗河有推测隐伏断裂通过，性质不详。

据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2001图B1），区域地震动峰值加速度0.20g，相应的地震基本烈度Ⅷ度。

（2）水环境

本工程沿线评价区内的主要穿越河流有轩岗河，属于西南诸河流域伊洛瓦底江水系，管道沿线无成规模的水库水体，芒市支线工程起始点即中缅干管5#阀室附近分布有芒别水库。芒别水库是以灌溉为主的引流蓄水水库水库。评价区域无饮用水源分布。

根据广州京诚检测技术有限公司的地表水质监测资料，芒别水库地表水监测断面W1断面和轩岗河穿越点下游100m断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求，评价区域水环境质量较好。

根据广州京诚检测技术有限公司对评价区规划建设中的移民村居民点地下水监测点位GW1、轩岗末站西北侧下帮瓦村地下水监测点位GW2水质监测资料，各项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准要求，评价区地下水质量较好。

（3）环境空气

环境空气现状监测表明，移民村居民点、轩岗末站附近下帮瓦村居民点NO2、PM10日均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，总烃日均值范围为1.61~1.74 mg/m3，小于2.00mg/m3，工程沿线环境空气质量状况良好。

（4）声环境

声环境现状监测结果表明，芒广街居民点（N2）由于靠近城镇街道，主要噪声源为社会生活噪声，昼、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；轩岗末站场附近（N3）主要噪声源为社会生活噪声，声环境现状监测值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，移民村居民点（N1）夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，但昼间监测值超标，昼间超标1.1~1.6dB(A)。分析超标原因为附近有一木材加工厂，主要噪声源为工业生产噪声，木材加工厂晚上不生产，评价区域声环境质量较好。

（5）生态环境

工程地处亚热带季风气候类型区，多年平均降水量1654.6mm，多年平均气温19.6ºC，多年平均风速为0.9m/s。评价区以水稻土和赤红壤为主。

根据云南大学生态研究所实地调查，评价区域生境类型较多样，植物种类较为丰富。评价区内常见的维管束植物有91科，223属，共260种，其中蕨类植物共有15科20属24种；裸子植物3科、4属、5种；被子植物共有78科193属 222种。

评价区在植被区划上属“季风热带北缘雨林季雨林地带”—“滇南、滇西南间山盆地季节雨林和半常绿季雨林区”——“滇西南中山宽谷高榕、麻楝亚区”。地带性植被为季节雨林和半常绿季雨林。由于评价区紧接瑞丽城市区，人为干扰严重，季节雨林和半常绿季雨林基本无存，评价区分布的大部分为人为干扰破坏后的农田和稀树灌木草丛。

评价区自然植被主要有季风常绿阔叶林、暖热性稀树灌木草丛、暖热性针叶林；评价区的人工植被有农田植被，包括水田和旱地，水田以种植水稻为主，旱地主要是种甘蔗、红薯等。

评价区域未发现国家和云南省重点保护野生植物及古大树分布。

根据对评价区现场调查及文献记载，评价区分布有两栖动物17种，隶属6科10属，爬行动物20种，隶属2目6科14属，鸟类61种，隶属9目27科46属，哺乳动物20种，隶属7 目13科18属。

评价区有6种国家Ⅱ级重点保护动物，其中国家重点保护鸟类5种，分别为：凤头鹰（Accipiter trivirgatus）、普通鵟（Buteo buteo）、松雀鹰（Accipiter virgatus）、燕隼（Falco subbuteo）、原鸡(Gallis gallus)。哺乳类保护动物为穿山甲（Manis pentadactyla）。

（5）社会环境

本工程位于德宏州芒市境内，工程沿线经过芒市轩岗乡等。

芒市总面积2987km2，耕地总面积54万亩，总人口39万人，农业人口24.3万人，GDP为53.8亿元，农林牧渔业总产值19.76亿元，工业总产值44亿元，城镇居民人均可支配收入16100元，农村居民人均纯收入4197元。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

根据工程特点、环境特点以及评价工作等级，拟定本工程的环境影响评价范围如下表：

表2.2-1         云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 按生态单元及地理单元划分，管线两侧各300m范围内，站场厂界外延100m范围内，施工便道和辅道、施工生产生活区（施工营地等）及其外围100m区域。 |
| 2 | 地表水环境 | 管线两侧200m范围内的地表水体。管线穿越轩岗河，评价范围为管线中心线上游500m、下游1000m的水域。 |
| 3 | 地下水环境 | 工程沿线地下水水文地质单元 |
| 4 | 环境空气 | 管线：两侧各200m的范围； 站场：以轩岗末站站场为中心，边长为5km的正方形区域。 |
| 5 | 声环境 | 管线：两侧各200m的范围； 站场：轩岗末站站场区界周边200m范围。 |
| 6 | 环境风险 | 管线：管道两侧各取200m； 站场：以轩岗末站站场为中心，周围5km作为风险评价范围； |

## 2.3建设项目环境影响评价标准

根据工程所在区域的环境功能区划要求及德宏州环境保护局关于《云南天然气支线管道芒市支线工程环境影响评价执行标准的复函》（德环函复〔2012〕24号），云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响采用的标准如下：

### 2.3.1环境质量标准

（1）地表水环境质量标准：

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域标准；

（2）地下水质量标准：

工程所在区域地下水资源现状主要用于饮用和农业灌溉，地下水现状执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，具体标准限值见表2.3-1。

表2.3-1  云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响评价拟执行环境质量标准表1（摘录）

| 地 表 水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域标准（mg/l） |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）的Ⅲ类水域标准（mg/l） |  |  |  |
| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| pH | 6～9 | 氟化物 | ≤1.0 | pH | 6～9 | 铁 | ≤0.3 |
| 溶解氧 | ≧6 | LAS | ≤0.2 | 总硬度 | ≤450 | 锰 | ≤0.1 |
| COD | ≤15 | 汞 | ≤0.00005 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| BOD5 | ≤3 | 镉 | ≤0.005 | 氨氮 | ≤0.2 |  |  |
| NH3-N | ≤0.5 | 六价铬 | ≤0.05 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 总磷 | ≤0.1 | 氰化物 | ≤0.05 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 铜 | ≤1.0 | 挥发酚 | ≤0.002 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
| 铅 | ≤0.01 | 石油类 | ≤0.05 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 总氮 | ≤0.5 | 锌 | ≤1.0 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 硒 | ≤0.01 | 砷 | ≤0.05 | 镉 | ≤0.01 |  |  |
| 硫化物 | ≤0.1 | 粪大肠杆菌 | ≤2000（个/L） | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |

（3）环境空气质量标准：

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），管线所经区域和末端站场属于二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；总烃暂无环境质量标准，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限制，日平均浓度2mg/m3，一次落地浓度4mg/m3；具体标准限值见表1.4-2。

表2.3-2  云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响评价拟执行环境质量标准表2（摘录）

| 污染物名称 | 取样时间 | 标准值（二级） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 日平均 | 80 g/m3 | GB3095-2012 |
|  | 小时平均 | 200 g/m3 |  |
| PM10 | 日平均 | 150g/m3 |  |
| 总烃 | 小时平均 | 4.00 mg/m3 | 无组织排放 |
|  | 日平均 | 2.00 mg/m3 |  |

（4）声环境质量标准：

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），管线经过村庄区域时，执行《声环境质量标准》1类标准；管线部分管段与交通干线并行，交通干线两侧红线外50m内区域执行执行《声环境质量标准》4a类标准，学校、医院均执行《声环境质量标准》2类标准，两侧红线外50m外区域执行《声环境质量标准》1类标准；芒市支线末站站场位于居住工业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；具体标准限值见表1.4-3。

表2.3-3  云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响评价拟执行环境质量标准表3（摘录）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 1类标准 | 55 | 45 |
| 2类标准 | 60 | 50 |
| 4a类标准 | 70 | 55 |

（5）土壤侵蚀评价指标

采用水利部《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007)中水力侵蚀强度分级指标作为参照量，水力侵蚀强度分级指标见2.3-4。

表2.3-4                      水力侵蚀强度分级指标

| 级别 | 侵蚀模数 [t/km2·a] | 级别 | 侵蚀模数[t/km2·a] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ微度侵蚀 | ＜500 | Ⅳ强度侵蚀 | 5000～8000 |
| Ⅱ轻度侵蚀 | 500～2500 | Ⅴ极强度侵蚀 | 8000～15000 |
| Ⅲ中度侵蚀 | 2500～5000 | Ⅵ剧烈侵蚀 | ＞15000 |

### 2.3.2污染物排放标准

（1）废水：

云南天然气支线管道工程芒市支线涉及河段的地面水域功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，生产废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的一级标准。

表 2.3-5    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6～9 | 100 | 20 | 15 | 5 | 70 |

（2）废气：

施工期：执行《环境空气质量标准》中的二级标准。

运行期：芒市支线沿线及轩岗末站站场废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，根据本项目污染特征，按无组织综合排放浓度限值计。

表2.3-6              大气污染物无组织综合排放浓度限值    单位：mg/m3

| 污染物 | 浓度限制 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |
| 总烃 | 4.0 |

（3）噪声：

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准。

表2.3-7           建筑施工场界环境噪声排放限值（摘录）             单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜 间 |
| 70 | 55 |

运营期：芒市支线轩岗末站站场根据所在区域环境特征，运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

表2.3-8               工业企业环境噪声排放限制（摘录）             单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

（4）水土流失控制标准执行《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）一级标准。

## 2.4环境保护目标

根据芒市支线工程评价区的环境现状、环境功能区划以及工程施工、建设征地及工程运行特点，将环境保护目标分为环境敏感保护目标、污染及生态破坏控制目标、恢复治理目标。

### 2.4.1水环境保护目标

根据调查云南天然气支线管道工程芒市支线工程沿线穿越主要河流为轩岗河1次，管线起始段附近有芒别水库，工程沿线水环境保护目标一览见表2.4-1。

表2.4-1               工程沿线主要水环境保护目标一览表

| 流域、水系 | 名称 | 工程与水体的位置关系、使用功能 | 穿越方式 | 穿越位置 | 穿越点水质类别 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南诸河流域，伊洛瓦底江水系，一级支流瑞丽江，二级支流芒市河 | 轩岗河（芒市河支流） | 1次穿越，龙川江支流，主要功能为农灌 | 顶管混凝土套护 | 芒市轩岗乡 | Ⅲ类 | 管线穿越时，不降低河流水质现状和使用功能；不影响水库的正常使用功能 |
|  | 芒别水库 | 水库位于管道西北侧约0.5km，工程不穿越水库，管道从5#阀室引出后与中缅天然气干管并行的约有200m管线敷设涉及芒别水库汇流区。水库主要功能为农灌用水 | - | - | Ⅲ类 |  |

### 2.4.2生态环境保护目标

根据云南天然气支线管道工程芒市支线工程设计资料及现场实地踏勘和调查，工程评价区生态环境保护目标具体见表2.4-2。

表2.4-2            工程沿线主要生态环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 主要保护内容 | 位 置 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地（基本农田） | 耕地的数量和质量。工程沿线地形分为缓丘区和谷地区，工程临时占地10.6 hm2，2其中水田3.43hm2，梯坪地3.29hm2，坡耕地3.16hm2 | 全线 | 基本农田临时征用，土壤肥力降低，影响农业生产。影响时段为施工期。 |
| 2 | 自然植被 | 植被的数量及生态功能。评价范围内分布季风常绿阔叶林、暖热性针叶林、暖热性稀树灌木草丛、竹林等 | 全线 | 土地占用造成植被的损失及生物量的减少。影响时段为施工期。 |
| 3 | 林地 | 工程沿线不涉及生态公益林，管道工程沿线经过1.5km林地。 | 全线 | 临时占用林地1.97hm2，影响时段为施工期 |
| 4 | 野生保护植物 | 评价区有国家二级重点保护植物红椿1种，价区公路两侧300m以内的范围内，没有发现古树名木 | 评价区 | 管道施工造成地表植被的扰动；影响时段为施工期。 |
| 5 | 野生保护动物 | 评价区主要分布有国家II级保护鸟类5种—凤头鹰、普通鵟、松雀鹰、燕隼和原鸡；国家II级保护哺乳类穿山甲1种 | 评价区 | 管道施工造成路域野生动物被动迁移，影响时段为施工期。 |

### 2.4.3声环境及环境空气敏感目标

根据现场踏勘，云南天然气支线管道工程芒市支线评价区内分布的保护目标有2个，见表2.4-3；

轩岗末站周边200m范围内没有住户，不涉及声环境保护目标，末站站场周围5km范围内的居民点见表2.4-4。

表2.4-3             管线声环境及环境空气保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 地理位置 | 管线与保护目标的位置 | 距管线200m范围内影响的户数和人口 | 声环境保护要求 | 环境空气 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安合新村 | 芒市轩岗乡 | 距离管线70m | 10户约40人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 | 《环境空气质量标准（GB3095- 2012）二级标准 |
| 2 | 遮相农场 | 芒市轩岗乡 | 距离管线160m | 6户约25人 |  |  |
| 3 | 芒广街 | 芒市轩岗乡 | 距离管线140m | 8户约30人 |  |  |
| 4 | 下帮瓦村 | 芒市轩岗乡 | 距离末站300m | 31户约147人 |  |  |

表2.4-4             轩岗末站5km范围内环境空气保护目标一览表

| 保护目标 |  |  | 距源直线距离（km） | 方位 | 功能区 | 环境空气保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 芒牙村 | 1.0 | S | 居住区（235户1160人） | 《环境空气质 量标准（GB3095 -2012）二级标准 |
|  | 2 | 芒广村 | 1.4 | NE | 居住区（228户1158人） |  |
|  | 3 | 帮丙 | 2.3 | SE | 居住区（160户802人） |  |
|  | 4 | 拉哏 | 2.2 | NE | 居住区（27户140人） |  |
|  | 5 | 拉门 | 3.4 | NE | 居住区（56户280人） |  |
|  | 6 | 拉卡 | 3.9 | NE | 居住区（130户646人） |  |
|  | 7 | 芒棒村 | 3.6 | SW | 居住区（240户1096人） |  |
|  | 8 | 轩岗乡 | 1.7 | NE | 居住区（8000人） |  |
|  | 9 | 农场场部 | 3.4 | SE | 居住区（50户200人） |  |
|  | 10 | 十一队 | 4.5 | SE | 居住区（206户820人） |  |
|  | 11 | 轩岗中学 | 3.8 | E | 学校（约700人） |  |
|  | 12 | 下帮瓦村 | 0.3 | W | 居住区（31户147人） |  |

### 2.4.4社会环境保护目标

工程社会环境保护目标主要为评价区内管线穿越公路等基础设施；管线及站场涉及相关规划、受征地拆迁影响的人群、文物保护单位以及矿产资源等，工程社会环境保护目标具体见表2.4-5。

表2.4-5                 工程社会环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 地理位置 | 项目与保护目标的位置 | 保护目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线穿越公路 | 管线沿线 | 穿越县乡道路20次（开挖套管），按照相关规范进行设计 | 保障公路的正常运行 | 基础设施 |
| 2 | 芒市城区 | 芒市支线起自中缅干线5#阀室，自芒别向西南方向行进，与干线伴行敷设约900m后折向西北行进，经遮相、芒广街，止于轩岗乡下帮瓦村，位于芒市城市总体规划调整（2004—2020）范围外 |  | 位于规划范围外，不对城区规划产生影响 | 城市规划 |
| 3 | 受征地影响的人群 | 征地按照国家法定程序按理相关手续，被征地居民要得到合理补偿，妥善解决征地补偿问题 |  |  | —— |
| 4 | 文物保护单位 | 根据初步沿线现场勘查，芒市支线工程影响区无文物保护单位 |  |  |  |
| 5 | 矿产资源 | 根据沿线初步现场结果，改线后本项目无压覆探明储量的矿产资源，建议建设单位委托有资质的矿产勘察部门对沿线可能存在的矿产资源做进一步调查 |  |  |  |
| 6 | 轩岗天然气工业园区规划 | 天然气工业园区位于芒市轩岗乡境内，北起芒梁公路，西至费茂村，东、南至轩岗河，规划面积5km2，目前规划区用地均为二类工业用地。轩岗末站在天然气工业园区东北侧，由于园区企业及热电厂主要依靠芒市支线供气，轩岗末站已纳入轩岗天然气工业园区规划 |  | 取得规划部门对项目选线的相关意见，下阶段设计中按规划部门意见进一步优化局部方案，不对规划产生重大影响 | 工业园区规划 |

### 2.4.5环境风险敏感目标

本项目环境风险敏感目标同2.4.3章节声环境及环境空气敏感目标。

# 3建设项目环境影响预测

## 3.1对地表水环境的影响

（1）施工期

本工程穿越小型河流和沟道开挖一般是在非汛期进行施工，施工过程中采取草袋围堰截留两端水源后进行开挖，并在管线通过后及时对河床进行恢复；施工过程中河流悬浮物浓度会有所增加。

施工期间生活污水量小且分散，生活污水经农村现有污水处理设施处理后肥田，基本不会环境造成不利影响。

（2）运行期

运行期间废水主要来末站站场工作人员生活污水和设备冲洗水，生活污水在站内用重力管道收集、经一体化污水处理设施（处理能力为1.0m3/h）处理设备冲洗水和生活污水后尽量综合利用多余部分达标外排沟渠，基本不会对附近水环境造成影响。

## 3.2对地下水环境的影响

工程评价区地下水包括孔隙水、岩溶水和裂隙水三种类型，输气管道敷设在地表以下0.8～1.6m，管线开挖不涉及地下水含水层，工程建设对地下水环境影响轻微。

在发生事故时，输气管线无污染物产生，不会对地下水造成污染。

## 3.3对环境空气的影响

根据施工的类比调查，挖土扬尘对周边特别是对下风向的浓度贡献及影响范围均较大。在采取适当的扬尘防护措施后，道路开挖的扬尘影响范围可局限在50m以内，同时其影响是相对短暂的。运输车辆扬尘其影响范围主要集中在运输路线两侧50m内施工散料运输车辆应采用加盖蓬布和湿法相结合的方式，物料堆放时加盖蓬布。

末站站场清管球收发作业排放的天然气对站场附近区域及管道沿线地区环境空气质量有一定影响，但影响较小，且是暂时的。加大环境管理力度，加强运行期间对清管球收发作业排放天然气功能的站场进行环境空气的监测。

## 3.4对声环境的影响

一般地段主要施工机械昼间40m、夜间150m外满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求；顶管穿越段施工机械昼间40m、夜间200m外满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求。

一般地段施工期昼间42m范围以外区域基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，42m范围内的移民村安合新村居民点超标0.27~12.02dB，超标原因主要是因为居民点距离施工区太近所致；

施工期夜间142m以外区域基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，142m范围内敏感点存在超标现象，根据预测结果，本项目若夜间施工，移民村安河新村、遮相分场、芒广街点等敏感点均存在不同程度的超标现象，超标范围为0.25~22.01 dB；

轩岗末站和4处顶管穿越因敏感点较远，昼间、夜间均能达标。

运行期末站站场厂界噪声预测值昼、夜间均能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

## 3.5对生态环境的影响

生态影响主要为占地的影响，主要集中在施工期，由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的植物造成影响，主要体现为导致评价区内以上植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内植物物种的消失。

项目永久占地1.47hm2，主要为标志牌和末站等，永久占地不会对评价区的土地利用格局造成显著影响。临时占用土地10.6hm2，在工程结束后，可通过采取合适的复垦、覆土、恢复植被等措施进行恢复。因此，临时占地所造成的影响是短期的，局部的，不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局等造成显著影响。

工程建设不涉生态公益林。工程建设会使得动物栖息的林地、灌木林、荒草地减少，生境的减少会使动物在一定程度上受到影响，但由于管线施工带宽度不大（8～16m），且占地主要是临时占地，评价区不是珍稀濒危保护动物的栖息生境，评价区内相似的生境广泛分布，加之动物的趋避能力，项目建设不会对评价区分布的珍稀濒危保护动物造成明显的不利影响。

## 3.6对社会环境的影响

工程建设将优化芒市的能源结构，提高地区的供气安全，为芒市的发展和建设“两型”社会提供充分的清洁能源保障，促进区域环境、经济的可持续发展。

项目建设征地，对工程沿线居民生活和生产有一定影响；通过严格落实国家和地方征地安置，制定合理的安置方案，落实各项补偿措施，可以使影响降至最低。对受项目建设影响的资源及基础设施，建设单位和设计单位均与相关部门均取得了沟通，在设计和施工中严格执行相关的要求后，对沿线设施的影响可以降至最低；项目建设不涉及已发现的重要矿产资源和重要文物，但在工程建设工程中，一旦发现有古墓葬、古遗址等文物时，施工单位要及时向文物主管部门通报，并暂停施工，等待文物部门实施抢救保护后方可复工。

## 3.7环境风险预测

事故泄漏源主要包括管材、施工质量，腐蚀，非人为损坏和人为损坏等。当发生管道破裂时，管道内气体泄漏，天然气扩散速率251.3kg/s，扩散10min后无大于甲烷窒息阀值的高浓度区域，大于4mg/m3的浓度范围约为1126m，管道事故引起的泄漏基本不会对人体造成直接伤害，但对区域环境空气质量将产生一定不利影响。当管道破裂时，爆炸下限浓度在下风向、侧风向的最大分布距离分别达到284m和51.4m，可燃性气云最大厚度为28.5m。根据安评报告结果，末站安全距离为71m，轩岗末站200m内没有敏感点对其影响较小；管道沿线200m内敏感点有3处，需引起高度重视，加强风险防范措施。

## 3.8清洁生产和总量控制

本工程为龙陵县提供洁净的燃料和原料，有助于优化龙陵县能源结构，改善大气环境质量。本工程技术先进，各项技术指标达到国内先进水平的工艺与装备，工程建成后，在技术经济上达到目前国内先进水平，符合清洁生产要求。

本项目污染物总量指标申请为COD为0.467t/a

# 4建设项目环境保护措施

## 4.1水环境保护措施

采用顶管施工方式穿越公路时，应在钻机旁设置临时沉淀池，将这些浊水和泥浆引至沉淀池内静置沉淀后自然风干，干泥可就近妥善处置，施工完毕后覆土遮盖。

采用开挖的施工方式穿越河流时，施工过程中应进行围堰并注意开挖土石方的合理堆弃，施工结束后对开挖断面进行土石方回填并压实，拆除围堰等临时建筑。

施工期施工人员就近租用当地民房，但应注意在河流周围200m范围内不得随意向河流倾倒生活垃圾等固体废弃物。

严禁将清管试压水和施工期生活污水排入沿线地表水体，加强现场施工管理，随时接受地方政府和当地环境保护主管部门的监督。

末站站场工作人员生活污水和设备冲洗水，经一体化污水处理设施（处理能力为1.0m3/h）处理设备冲洗水和生活污水后尽量综合利用多余部分达标外排沟渠。

## 4.2环境空气保护措施

根据施工过程的实际情况，在居民集中管段施工现场设施围栏或部分围栏，应避免在春季大风季节及夏季暴雨时节施工；采取洒水湿法抑尘；在一些较敏感的地区（如附近100m内有村庄的地段、省道附近等）进行定期洒水，洒水重点时段为春夏季和大风天气；加强施工区的规划管理；施工结束后时及时对敷管施工占用场地和站场用地恢复植被；施工散料运输车辆应采用加盖蓬布和湿法相结合的方式；管道施工设置的储料场应远离管道沿线居民点、学校或其他人口密集处。

## 4.3声环境保护措施

必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，震动较大的固定机械设备应加装减震基座，同时加强各类施工设备的维护和保养。合理确定施工作业时间，在距居民区较近的地段施工时，要尽量避免夜间作业，以防止噪声扰民，确须在夜间施工是，必须向环境保护主管部门提出申请，获准后方可在指定的日期进行，并提前告知附近居民。对于距离集中居民区较近的管段，根据施工需要建设临时围墙。加强对施工期噪声的监督管理，做好环境保护法规政策的宣传教育，加强施工单位的协调，做到文明施工。在离居民区（村庄）较近时，在采用高噪声机械作业时，需尽量避开居民休息时间，夜间禁止施工。若采取降噪措施仍达不到规定限值，特别是发生夜间施工噪声扰民现象时，应向受此影响的组织或个人给予赔偿。对施工人员佩带耳罩等措施，保护身体健康。

## 4.4固体废物保护措施

施工期产生的生活垃圾具有较大的分散性，施工期施工人员依托当地的民居进行生活，生活垃圾集中收集后运行当地村镇生活垃圾处置场处理，轩岗末站施工期和运行期生活垃圾集中收集后运往芒市生活垃圾填埋场无害化处理。

施工结束后剩余泥浆作为废物收集在泥浆池中，经当地环保部门同意后固化处理后就地掩埋，顶部覆盖40cm的耕作土，保证恢复原有地貌，不能就地掩埋的送至当地环保部门指定的垃圾堆放场处置。

施工过程中产生的弃土主要为管道在陆地开挖敷设是或穿越公路敷设是多余的泥土和碎石，在不同的地段根据实际情况进行回填或综合利用。

施工废料施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运。

## 4.5生态环境保护措施

加强对施工人员的管理，禁止施工人员乱砍、乱伐林区林木，禁止捕猎野生动物。尽量缩短施工工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。加强施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作。线路施工应尽量避绕工程区内珍稀保护植物、古树名木，建设单位应制作珍稀保护动植物图册，分发给参建单位进行宣传教育。施工作业带清理应由熟悉施工区域自然环境状况、施工技术要求的工作人员带队进行，尽量缩小施工作业范围，应注意保护珍稀动植物及古树名木，并尽量减少施工占地。管沟实行分段作业，采取分层开挖，分层堆放、分层回填的作业方式。限定施工作业范围，车辆按照固定线路行使，尽可能不破坏原有地表植被，严格控制施工作业区域以外的其他活动。对于开挖管沟产生的弃土，尽量平撒在管垄处，或利用天然洼地堆放，并进行植被恢复。施工结束后，按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦，凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时休整，恢复原貌，恢复树种尽量选用当地乡土树种，对于水力侵蚀强烈的地段，为避免产生新的水土流失，应根据实际情况采取相应的工程措施。

## 4.6环境风险防范措施

本工程管道沿线分布较多居民点，应严格划分地区等级并按照相应地区等级进行管道设计，必要时应考虑增加上述区段管道壁厚进行防护。

下阶段设计应进一步核实末站站场、管线与沿线设施的距离，对距离管线38m范围的居民建筑设施应由建设单位实行拆迁，合计约22户80人，并按有关政策对被拆迁户进行补偿或安置；建议经过集中居民点和企业地段管道参照《城镇燃气设计规范》要求进行设计和环境风险安全距离取值。

严格按照相关规范要求在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体报警装置，在管道进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断，也可通过SCADA（数据采集与监视控制）系统进行远程关断，还可以完成全系统关断。

对管道及站场进行全线防腐、阴极保护。

当末站站场安全泄放系统出现超压时，应及时通过设在系统中的安全阀或手动放空阀进行放空，紧急情况下采用燃烧放空。

在采取了工程措施、安全评价措施和本报告提出的风险防范和应急措施本对环境造成的影响能够控制和减缓，其风险是可接受的。

## 4.7环境监测与环境管理规划

本工程环境监测系统按运行工况分为正常工况下监测、事故工况下监测两部分；正常工况下环境监测包括末站环境空气监测、厂界噪声监测以及废水监测；事故工况下环境监测包括泄露总烃因子监测以及火灾爆炸相应指标调查。

环境管理分别就施工期、运行期提出了相应环境管理规划，明确建设单位、承包商环境管理机构和职责等环境管理要求；提出了环境监理计划，明确监理范围、监理方式、岗位职责、监理工作任务、监理的工作主要内容。

## 4.8环境保护措施汇总

云南天然气支线管道工程芒市支线工程设计期、施工期及运行期环保措施具体见表4.8-1。

表4.8-1        工程环境保护目标和环境管理计划一览表

| 时期 | 环境保护 目标 | 管理措施和目标 | 实施机构 | 管理机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 芒别水库 | 加强施工管理，严禁生产生活废污水排入保护区和汇水区。 | 施工 单位 | 云南中石油昆仑燃气有限公司环境管理机构 | 德宏州芒市环境保护局 |
|  | 穿越河流沟渠 | 对采用开挖方式穿越的河流，应选择水量较少的季节施工，施工过程中注重对水体、堤坝以及防护林带的保护，施工后做好河坡护砌的恢复。 |  |  |  |
|  | 植被 | 合理选择管道路由，尽量规避珍稀濒危植物集中分布区。 | 设计 单位 |  | 德宏州芒市环境保护局 |
|  |  | 加强自然植被覆盖良好区段的保护措施，做好水土保持措施，尽量规避、减少这些管段的开挖裸露时间，并及时进行生态恢复。 | 施工 单位 |  |  |
|  | 基本农田 | 施工时应做到分层开挖、分层回填，开挖土石方必须及时回填，施工结束后及时对场地进行复耕。 | 施工 单位 |  |  |
|  | 经济林 | 管道路由选择尽量少占用或不占经济林，尽量缩窄管道作业带宽度，减少损失。 |  |  |  |
| 运行期 | 站场污废水 | 站场污水处理设施的运转正常，污水处理水质达到环境保护要求。 | 云南中石油昆仑燃气有限公司环境管理机构 |  | 德宏州芒市环境保护局 |
|  | 站场噪声 | 站内设备维护，控制站内设备噪声。 |  |  |  |
|  | 站场大气 | 控制事故期间排放，维护点火系统运转正常。 |  |  |  |
|  | 站场 固体废物 | 生活垃圾集中收集后统一运至芒市垃圾填埋场处理，生产固体废物单独收集后交由芒市专业公司处置。 |  |  |  |
|  | 沿线生态 | 监督检查项目区生态恢复情况，包括水土保持监测、河岸植被恢复及岸周稳定 |  |  |  |
|  | 事故应急 | 健全管道事故应急体制，做好管道破裂防治工作，消除隐患；注重管道巡检、维护，尤其是管道阀门和天然气排放系统，使其处于正常工作状态，规避事故发生；补齐并经常检查应急措施设备，使其处于正常状态；定期组织应急演习。 |  |  |  |

# 5公众参与

## 5.1公众参与目的

对建设项目涉及和影响所在区域各单位及公众的生活和工作环境进行调查，在工程设计中听取有关单位和公众的意见，为能把负面影响减少到最小程度提供广泛依据。公众参与使公众保护环境、促进经济发展的意见得到反馈，是政府管理部门的决策更加科学化，使项目的规划设计更加的完善和合理，从而有利于发展项目的综合和长远效益。

## 5.2公众参与对象

参政团休：主要是指本工程建设涉及区域的地方政府职能机关；

公众个人：主要是指工程建设周围的公众；

专家学者：主要是从事生态环境、社会环境、陆生动物、鱼类、文物古迹、矿产等方面的专家学者和知名人士。

## 5.3公众参与方式

参政团体参与：参政团体参与主要是通过座谈、走访和咨询等方式听取工程建设涉及的平坝县政府、政协和民主党派人士对本工程建设及其环境影响的看法，并通过参政团体了解当地政府对工程兴建的态度；

专家学者参与：专家学者参与主要是通过专家审查、座谈、咨询和直接参与环评等方式，广泛听取专家学者对本工程建设的各类环境影响因子识别、评价及减免措施的意见和建议，充分利用专家学者的知识与经验，给环评工作提供咨询与指导；

公众个人参与：公众个人参与主要是采用填写调查表的方式，主要是对工程区周围居民；同时向公众详细介绍石云南天然气支线管道工程芒市支线工程概况、工程建设可能产生的有利影响和不利影响、针对不利影响采取的措施等，然后认真咨询、记录公众的意见和建议。

## 5.4公众参与调查

### 5.4.1团体调查

2012年11月，我院到芒市及轩岗乡开展本工程环境影响评价公众参与，发放“云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响评价公众参与调查卡（单位、团体卷）”10份、收回10份。发放单位及团体对象均为工程涉及芒市的相关政府部门，环评单位和建设单位走访了工程涉及芒市环保局、芒市国土局、芒市林业局、芒市水利局、芒市住建局、芒市农业局、芒市水产站和轩岗乡政府等，征求上述政府部门对拟建项目管由方案意见，经过充分沟通，上述部分政府部门原则同意拟建项目管由走向。各单位、团体对于云南天然气支线管道工程芒市支线的建设均持积极、关心、支持的态度。并肯定了工程建设对地方提供清洁、实惠的天然气资源，优化了沿线地区的能源结构，对地方经济发展及相关产业发展起到较大的推动作用。同时也提出了对于随着工程建设而伴生的生态破坏、工程施工产生的扬尘等负面问题的各自看法和意见。并针对上述问题提出许多切实可行的措施、建议。例如：在建设方面应对破坏的生态环境进行植被恢复，按照国家政策落实好征地补偿工作等。

### 5.4.2公众调查

本次公众参与调查发放82份，收回调查表80份，其中有效问卷79份，问卷回收率为96.34%。

94.94%的被调查者同意该工程的建设，说明工程建设能够得到当地人民群众的支持。

93.67%的被调查者认为修建该工程有利于对本地区经济的发展。

100.00%的被调查者认为该工程的环境保护很重要。

被调查者认为该工程施工期对环境影响较大的因素主要有：

46.84%的被调查者认为是生态破坏，43.04%的被调查者认为是空气污染，30.38%的被调查者认为是水土流失，22.78%的被调查者认为是占用土地，21.52%的被调查者认为是噪声，17.72%的被调查者认为是水体污染。

被调查者提出减轻环境影响的环境保护措施及建议、意见主要有：

51.32%的被调查者提出要进行安全生产措施，35.53%的被调查者提出要进行隔声措施，13.16%的被调查者提出要进行污水处理。

### 5.4.3群众访谈

2012年11月，我院在开展公众参与及协商调查的同时，我院与项目涉及区域群众进行公众群体访谈，访谈方式为通过让公众了解本工程的工程概况和规模、环境影响等方面信息，然后大家发表看法，主要意见为：支持工程建设，认为工程建设是一件造福于民的好事，并希望加快工程建设速度；做好环境保护工作；应按国家政策做好征地补偿工作。

### 5.4.4媒体公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》等相关规定，为更广泛听取相关居民和单位对云南天然气支线管道工程芒市支线工程的意见，建设单位和评价单位联合在相关媒体上对环境影响报告书的内容进行公示。

### 5.4.5专家意见

在向专家进行公众参与调查中，主要通过走访与咨询的方式对专家进行了调查，多数专家对工程建设可能带来的自然环境和社会环境问题客观地表达了自己的意见。具有代表性的专家意见为：云南天然气支线管道工程芒市支线建设将给沿线居民适时提供清洁、实惠的天然气资源，优化沿线地区的能源结构，改善沿线地区的环境质量，促进沿线地区的经济发展。但工程兴建也将带来某些弊端和不利影响。总体来说，工程兴建对区域环境影响有利有弊，需尽量全面的考虑到各种负面影响、并减少减缓负面影响，在此基础上工程应尽快兴建。

## 5.5公众意见反馈与处理

### 5.5.1公众关心的问题

根据公众参与反馈的信息，公众关心的问题主要集中在建设征地、水土流失以及对《石油天然气管道管理条例》不清楚等3个方面。

（1）建设征地

云南天然气支线管道工程芒市支线建设将征用部分土地，部分公众担心征地或拆迁后补偿工作不到位，补偿工作不能按照补偿政策落实。公众希望政府部门能够根据实际情况确定土地、房屋等实物指标的补偿标准、制定安置政策，并向移民公开公布，征求移民的意见，保障移民生产生活资金落实到位；政府部门在制定后期扶持政策的时候，希望能够征求公众意见，根据移民的知识水平、技术能力开展相应的培训行业。

（2）水土流失

云南天然气支线管道工程芒市支线工程施工期、运行期，周围树木被砍伐，水土流失进一步加重，需引起高度重视。

（3）对《石油天然气管道管理条例》不清楚

公众对《石油天然气管道管理条例》内容不清楚，工程建成后哪些是限制性行为，不知到对其日常生产生活有何影响。

### 5.5.2公众意见处理

采用文字与表格相结合的方式，统计、分析公众对云南天然气支线管道工程芒市支线建设的认识情况，以及公众的意见和担忧。对于公众的意见、建议，本着实事求是的态度向设计部门反映，做出接受或拒绝的决定，并向当地公众公布结果和原因；对于公众的担忧，要舍身处地的为公众着想，按照国家政策和相关规范采取有效的措施，解除公众的忧虑，把公众利益贯穿于云南天然气支线管道工程芒市支线设计、施工、运行的全过程。

①有关建设征地和拆迁安置方面的意见和建议通过有关途径反映给工程建设部门以及建设征地及拆迁安置规划的编制单位，在建设征地及拆迁规划编制中充分考虑公众意见，以便在移民安置的实施过程中采纳公众提出的合理建议。在环境影响报告书中，对公众关心拆迁及相应的基础设施规划的问题，提出了必须严格按照国家和云南省的有关规定执行，合理规划，建设单位同时承诺，根据建设征地及拆迁规划方案和国家审定资金，及时拨付给相关部门，妥善解决拆迁安置问题，尽量减少对工程建设涉及居民正常生产生活的影响，给工程建设涉及居民一个满意的答复。项目建设部门将协调当地政府部门，充分利用各类宣传手段，大力宣传有关拆迁安置和征地补偿政策，保护拆迁户的权益，争取广大公众对本项目的理解和支持。在拆迁安置程中要严格按照国家和地方政策办事，补偿费一定落实发放程序，确保发到群众手中，同时尽最大可能解决好项目建设的安置和补偿问题，重点做好受工程占地影响的居民（农业人口）的土地补偿和再安置问题。

②本项目工可阶段开展了工程安全预评价报告、水土保持等专题报告，建设单位将在下阶段工程设计、施工中充分考虑项目建设对沿线环境的不良影响，按上述专题以及评价提出的环境保护措施，可以有效预防项目建设环境风险，避免植被遭受破坏、水土流失加剧和地质灾害的发生，保证沿线乡镇居民饮用水安全和沿线植被景观。本报告书中环境保护对策措施中均已充分考虑了该水土流失治理，对各施工区采取相应的水土保持措施，对施工影响范围内的植被进行恢复，以减少水土流失影响，对施工临时占地和可能对景观造成影响的开挖裸露面以及地面永久建筑物加强了相应的植被恢复措施。有关工程生态环境质量及环境保护部分的内容基本在本环境影响报告书中反映，界定其影响性质、范围、程度，并提出减缓、控制不利环境影响的对策措施，此外针对不利环境影响还制定了专门的环境监测、环境监理、环境管理规划。对现阶段难以准确确定环境影响问题建议在下阶段进一步开展研究。

③建设单位将与施工单位在签订合同时签订文明施工合同，在与现有道路交叉路段施工时，要求施工单位要优先修好临时通道，防止出现堵塞、割断现象；同时应加强对施工队伍的监督和管理，避免出现施工干扰问题。

④部分居民担心工程建设会对农业生产产生较大的损失，建议在非农业生产期间进行，可减少对农业生态的影响；如确实因工期不能在该期间建设，应该按照有关规定，进行合理的农业补偿；居民点附近的施工安排在学生假期或避开居民休息时段，并在施工场地设置围栏和警示标牌，减少施工噪声对居民或学生的干扰。

⑤部分公众对《石油天然气管道管理条例》不知道或不了解，建设部门应充分利用各类宣传手段，大力宣传有关《石油天然气管道管理条例》，让公众意识到保护输气管道的重要性。

## 5.6公众参与结论

通过对云南天然气支线管道工程芒市支线涉及区域的公众参与调查、广泛听取社会群体、公众及专家个人对工程建设有关方面的意见和建议，在科研部门协助下本报告就公众关心的实际问题给予了相应的回答，总体上来说本环境影响报告书基本上体现并回答了公众关心的环境问题。

# 6环评结论

## 6.1综合结论

通过云南天然气支线管道工程芒市支线环境影响各单项环境因子的综合影响评价，本工程对环境的影响评价结论如下：

云南天然气支线管道工程芒市支线符合国家产业政策，站场选址、管道路由符合沿线城市相关规划，工程建设将给芒市居民、轩岗工业园区适时提供清洁、实惠的天然气资源，优化地区的能源结构，改善地区的环境质量，促进地区的经济发展。

工程建设不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区，不涉及水源保护区，不处于危害大的地质灾害区，不存在大面积工程拆迁，选址较为合理。

工程对环境的不利影响主要体现在自然环境方面，由于工程建设征地、工程施工、工程运行等活动对水环境、陆生动植物、环境空气、声环境等自然环境因子产生不利影响，但采取相应的保护与改善措施后，大多不利影响可以得到预防、控制和减缓。

在项目实施过程中，通过严格执行环评报告书所提出的各项减缓措施，落实环境保护行政主管部门的相关意见要求，能够降低工程产生的不利影响，使工程建设运行与环境保护及社会经济可持续发展的要求相协调。本工程建设在环境上是可行的。

## 6.2建议

（1）严格执行本环评及项目设计文件提出的各项环境保护措施。

（2）广泛宣传《石油天然气管道保护条理》（国务院令第313号）和国办发〔2003〕67号文件精神，应采用各种媒介大力宣传管道保护法律、法规，使沿线群众熟悉和了解从事危及管道设施安全的活动是违法行为，增强群众的法制观念，树立自觉遵纪守法意识。

（3）建设单位应要求施工承包商将环境保护措施纳入施工计划中，便于环保监督检查和验收。

（4）为使工程环境保护措施落到实处，建议下一步开展招标、技施阶段环境保护设计工作，对本阶段措施进行优化，进一步深化，达到“三同时”的要求；施工期成立专门的环境监理机构，开展本工程的环境监理。